INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE

Relatório

Sessão 09-12-2025

Formanda: Anisha M. Tricamo Tajú|| ARCI| Nº 1

## 1. Introdução

Neste trabalho foram montados e analisados alguns circuitos digitais básicos, com o objetivo de compreender melhor o seu funcionamento. Os circuitos estudados foram um registo de deslocamento, um contador e um comparador. A simulação ajudou a perceber como os sinais de entrada influenciam as saídas.

## 2. Registo Universal de Deslocamento (SN74AS194)

O registo universal é um circuito que guarda informação em forma binária (0 e 1) e permite mover esses valores.

### O que faz

- Guarda 4 bits de informação

- Pode deslocar os bits para a esquerda ou para a direita

- Pode carregar valores todos ao mesmo tempo

- Pode ser limpo (reset)

### Entradas principais

- Clock – Faz o registo atualizar os valores

- S0 e S1 – Escolhem o tipo de operação

- Clear – Apaga os dados guardados

- Entradas paralelas – Valores que entram no registo

### Saídas

- Q0 a Q3 – Mostram o valor guardado no registo

## 3. Contador

O contador é um circuito que conta números em binário.

### O que faz

- Conta para cima (UP) ou para baixo (DOWN)

- Pode parar ou continuar a contagem

- Pode ser reiniciado

### Entradas

- Clock – Cada pulso muda o valor

- Enable – Liga ou desliga a contagem

- Up/Down – Escolhe o sentido da contagem

- Clear – Reinicia o contador

### Saídas

- Q0 a Q3 – Valor atual do contador

- TC – Indica quando chega ao limite

## 4. Comparador

O comparador serve para comparar dois números binários.

### O que faz

- Verifica qual número é maior, menor ou igual

### Entradas

- A3 a A0 – Primeiro número

- B3 a B0 – Segundo número

### Saídas

- A > B – A é maior que B

- A = B – A é igual a B

- A < B – A é menor que B

## 5. Conclusão

Com este trabalho foi possível aprender melhor como funcionam alguns circuitos digitais importantes. O registo guarda e desloca dados, o contador faz a contagem de números e o comparador permite comparar valores binários. Estes circuitos são muito usados em sistemas digitais e este exercício ajudou a compreender melhor a matéria.

## Conclusão

Com a realização destes exercícios, foi possível compreender melhor o funcionamento das portas lógicas básicas e a forma como elas podem ser interligadas para formar circuitos digitais. As portas NOT, AND e OR desempenham papéis essenciais na lógica computacional, permitindo criar diferentes condições e decisões dentro de um sistema.

Os exercícios ajudaram a desenvolver o raciocínio lógico e a interpretar circuitos digitais, mostrando como pequenas combinações de portas podem resultar em comportamentos diferentes na saída. Este conhecimento é fundamental para o estudo da eletrónica digital e da informática.