INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE

Relatório:

Sessão 28-11-2025

Formanda: Anisha M. Tricamo Tajú|| ARCI| Nº 1

## Introdução

Este trabalho tem como objetivo explicar o funcionamento do meio somador, que é um circuito lógico usado para somar dois bits, ou seja, dois valores que podem ser 0 ou 1. O meio somador é muito usado em eletrónica digital e serve de base para outros circuitos mais complexos.

## Funcionamento do Meio Somador

O meio somador tem duas entradas, chamadas A e B, e duas saídas:

- Soma (S)

- Carry Out (Co)

A soma mostra o resultado da conta entre A e B.
O carry out indica se houve transporte (vai-um) na soma.

## Resultados Obtidos

- Quando A = 0 e B = 0, a soma é 0 e o carry out é 0.

- Quando A = 0 e B = 1, a soma é 1 e o carry out é 0.

- Quando A = 1 e B = 0, a soma é 1 e o carry out é 0.

- Quando A = 1 e B = 1, a soma é 0 e o carry out é 1.

Isto acontece porque, em binário, 1 + 1 = 10.

## Aplicação no Circuito

No circuito apresentado, quando o carry out é igual a 1, ele envia um sinal para ligar o motor XYZ. Quando o carry out é 0, o motor permanece desligado.

Este exemplo mostra como um circuito simples pode ser usado para controlar dispositivos.

## Conclusão

Com este exercício, foi possível entender como funciona o meio somador e como ele realiza a soma de dois bits. Também foi possível perceber a importância do carry out, que pode ser usado para controlar outros componentes.

O meio somador é um circuito simples, mas muito importante na eletrónica digital.