INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE

Relatório:

Sessão 12-12-2025

Formanda: Anisha M. Tricamo Tajú|| ARCI| Nº 1

# Contadores Digitais com Flip-Flops JK

## 1. Introdução

Neste trabalho são abordados os conceitos de contador assíncrono e contador síncrono, utilizando flip-flops JK. O objetivo é compreender como funciona a contagem em circuitos digitais e perceber as diferenças entre os dois tipos de contadores, bem como identificar os bits mais e menos significativos (MSB e LSB).

## 2. Desenvolvimento

### 2.1 Contador Assíncrono

Um contador assíncrono é um circuito sequencial em que os flip-flops não recebem o sinal de clock ao mesmo tempo.
Apenas o primeiro flip-flop recebe o clock diretamente, enquanto os restantes são ativados pela saída do flip-flop anterior.

#### Características

- O clock não é aplicado simultaneamente a todos os flip-flops

- Cada flip-flop depende do anterior

- Pode ocorrer um pequeno atraso na mudança dos estados

### 2.2 Contador Síncrono

Um contador síncrono é um circuito sequencial em que todos os flip-flops recebem o mesmo sinal de clock ao mesmo tempo.

#### Características

- Todos os flip-flops mudam de estado simultaneamente

- Maior precisão na contagem

- Funcionamento mais rápido e organizado

### 2.3 Flip-Flop JK

O flip-flop JK é muito utilizado em contadores, pois permite diferentes modos de funcionamento.

#### Tabela de funcionamento do Flip-Flop JK

| J | K | Saída |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Mantém |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | T (inverte) |

Quando J = K = 1, o flip-flop funciona em modo toggle, mudando de estado a cada pulso de clock.

### 2.4 Contador Assíncrono com Flip-Flops JK

Neste circuito, todos os flip-flops JK estão configurados em modo toggle (J = K = 1).
O clock é aplicado apenas ao primeiro flip-flop, e os restantes são acionados pela saída do flip-flop anterior, caracterizando um contador assíncrono.

### 2.5 Identificação de MSB e LSB

Para facilitar a identificação do MSB (bit mais significativo) e do LSB (bit menos significativo), foi utilizada uma tabela de contagem binária.

Esta tabela permite observar qual o bit que muda primeiro (LSB) e qual o bit que representa o valor mais elevado (MSB), tornando mais fácil a interpretação do funcionamento do contador.

## 3. Conclusão

A realização deste trabalho permitiu compreender melhor o funcionamento dos contadores digitais, em especial a diferença entre contadores assíncronos e síncronos.
Apesar das dificuldades iniciais na interpretação dos circuitos e na identificação do MSB e do LSB, a análise das tabelas ajudou a clarificar estes conceitos, contribuindo para uma melhor aprendizagem dos circuitos digitais.

| ### J | ### K | ### S |
| --- | --- | --- |
| ### 0 | ### 0 | ### - |
| ### 0 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1 | ### 0 | ### 0 |
| ### 1 | ### 1 | ### T (inverte) |

Neste circuito, cada flip-flop JK opera em modo toggle (J = K = 1). O clock é aplicado apenas ao primeiro flip-flop, enquanto os restantes são acionados pela saída do flip-flop anterior, caracterizando um contador assíncrono.

A seguinte tabela, tem como objetivo facilitar a identificação do MSB e do LSB, através do uso do binário

| ### CLK | ### Q0 | ### Q1 | ### Q2 | ### Q3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
|  | ### 0 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | CLK | NQ0 | NQ1 | NQ2 | NQ3 |
|  | ### 1 | ### 0 | ### 1 | ### 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |

### Na realização destes exercícios enfrentei dificuldades, por não perceber como funcionava os circuitos e a interpretação para definir se era MSB ou LSB, o que se tornou mais claro após a explicação através da tabela acima mencionada