INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE

Relatório de aula

Data: 11-03-2026

Formanda: Anisha M. Tricamo Tajú|| ARCI| Nº 1

Desenvolver e executar programação em microcontroladores

Como o ATV18U29N4 funciona com Arduino?

Princípio de funcionamento

O ATV18 é controlado por entradas lógicas digitais (LI1 a LI4) que operam a 24V DC. O Arduino (que trabalha a 3.3V ou 5V) não pode ligar diretamente — é necessário um circuito de interface

Terminais de controlo relevantes

O ATV18 tem LI1 fixo como "marcha para a frente" (não é reprogramável), e as entradas LI2, LI3, LI4 são assignáveis.

| Terminal | Função (fábrica) | Descrição |
| --- | --- | --- |
| +24 | Alimentação 24V interna | Fonte do variador (máx. 100mA) |
| COM | Comum (0V) | Referência de todas as I/O |
| LI1 | Marcha Frente (FWD) | Fixo, não reprogramável |
| LI2 | Marcha Trás (REV) | Configurável |
| LI3 | Velocidade 2 | Configurável |
| LI4 | Velocidade 4 | Configurável |
| AI1 | Referência velocidade 0–10V | Controla a frequência |

Lógica de comandos

As entradas lógicas funcionam com nível alto (+24V) = marcha, nível baixo(0V) = paragem. A entrada LI1 ativa = marcha para a frente; LI2 ativa = marcha para trás. Para parar, basta colocar ambas a 0V.

| LI1 | LI2 | Estado do motor |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | PARADO |
| 1 | 0 | ESQUERDA (Frente) |
| 0 | 1 | DIREITA (Trás) |
| 1 | 1 | - |

Ligação

Arduino Pin → Módulo Relé 5V → Contacto do relé liga LI1/LI2 ao +24V do ATV18

Código Arduino

// Pinos do Arduino

const int PIN_FWD = 2;  // LI1 - Marcha Frente

const int PIN_REV = 3;  // LI2 - Marcha Trás

// (usando módulo de relés ou transistores NPN)

void setup() {

pinMode(PIN_FWD, OUTPUT);

pinMode(PIN_REV, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_FWD, LOW); // Parado

digitalWrite(PIN_REV, LOW); // Parado

}

void marcha_frente() {

digitalWrite(PIN_REV, LOW);

delay(100); // pequeno delay de segurança

digitalWrite(PIN_FWD, HIGH);

}

void marcha_tras() {

digitalWrite(PIN_FWD, LOW);

delay(100);

digitalWrite(PIN_REV, HIGH);

}

void parar() {

digitalWrite(PIN_FWD, LOW);

digitalWrite(PIN_REV, LOW);

}

void loop() {

marcha_frente();

delay(3000);

parar();

delay(1000);

marcha_tras();

delay(3000);

parar();

delay(1000);

}

Nota: Preparar o esquema para fazer o D0 do VFD( Variador de frequência) funcionar (c/ rele)