INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE

Sessão 5

Data: 28-01-2026

Formanda: Anisha M. Tricamo Tajú|| ARCI| Nº 1

### UC67118: Desenvolver e executar sistemas baseados em microcontroladores

### Resumo da aula anterior, revisão da posição dos elementos do quadro elétrico.

### Projecto : Sistema de segurança doméstica

### Módulos:

- Sensores de deteção (portas e janelas – reed switch)

- MC: ESP32

- Display (para estado/menus/eventos)

### Como vai funcionar (fluxo completo)

### 1) Estados do sistema

### O ESP32 vai operar com uma máquina de estados simples e forte:

- DESARMADO

  - Mostra “Desarmado” no display

  - Sensores são lidos, mas não disparam alarme

- ARMANDO (tempo de saída)

  - Conta regressiva (ex.: 15–30 s) para tu saíres de casa

  - Se abrir uma porta nessa fase, pode cancelar e voltar

- ARMADO

  - Qualquer abertura de porta/janela vira evento

- PRÉ-ALARME

  - Ao detetar abertura: inicia contagem (ex.: 10 s)

  - Se desarmares dentro do tempo → cancela

- ALARME ATIVO

  - Dispara sirene/buzzer ou alerta visual forte no display

  - Regista o evento e exige reset/desarme

### 2) Sensores de portas e janelas (como ler corretamente)

### Cada reed switch funciona como aberto/fechado.

- Porta fechada → circuito fechado (ou o inverso, depende da montagem)

- Porta aberta → muda o estado

### Boa prática (para ficar “profissional”):

- Debounce (filtrar ruído) por software: confirmar mudança por 50–200 ms

- Detetar transição, não só estado:

  - “fechado → aberto” = evento

### 3) O que aparece no Display (muito importante na apresentação)

### Sugestão de ecrãs:

### Ecrã principal

- Estado: ARMADO / DESARMADO

- “Portas: OK” / “Janela sala: ABERTA”

- Hora (opcional)

### Ecrã de eventos (log simples)

- Último evento: “Porta entrada aberta”

- Hora do evento (se tiver RTC/NTP)

### Ecrã de controlo

- “Armar”

- “Desarmar”

- “Reset alarme”

### Mesmo com poucos componentes, isto faz parecer um sistema completo.

### 4) Regras essenciais (o “cérebro” do projeto)

- Se DESARMADO → ignora alarmes, apenas mostra estado dos sensores

- Se ARMADO e algum sensor abrir → entra em PRÉ-ALARME

- Se desarmar durante PRÉ-ALARME → volta a DESARMADO

- Se o tempo do PRÉ-ALARME acabar → ALARME ATIVO

- Em ALARME ATIVO → só sai com DESARMAR/RESET

### Isto é simples, robusto, e fácil de defender.

### 5) O que torna o teu projeto “diferente”

### Como “monitorização de casa” já foi feito, o teu diferencial tem de ser lógica e usabilidade. Recomendo incluir pelo menos 2 destas 3 coisas:

- Zonas (Entrada / Sala / Quartos)
→ o display mostra qual zona disparou

- Tempo de saída + tempo de entrada
→ comportamento real de alarmes

- Registo de eventos
→ mesmo que sejam só os últimos 5 eventos