#include <Arduino.h>

#include <DHT.h>

// =====================================================

// CONFIGURAÇÃO DOS PINOS

// =====================================================

#define DHT_PIN       4

#define FAN_PIN       5

#define LAMP_PIN      6

#define DHT_TYPE      DHT22

DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);

// =====================================================

// CONFIGURAÇÃO DA BDryer

// =====================================================

// Temperatura alvo

const float TEMP_TARGET = 40.0;

// Histerese da temperatura

const float TEMP_LAMP_ON  = 38.0;

const float TEMP_LAMP_OFF = 42.0;

// Proteção de temperatura

const float TEMP_MAX = 45.0;

// Humidade

const float HUM_FAN_ON  = 70.0;

const float HUM_FAN_OFF = 60.0;

// Duração do ciclo

const unsigned long CYCLE_DURATION =

7UL * 24UL * 60UL * 60UL * 1000UL;

// Intervalo entre leituras

const unsigned long SENSOR_INTERVAL = 5000;

// =====================================================

// ESTADO DO SISTEMA

// =====================================================

bool dryerRunning = true;

bool fanState = false;

bool lampState = false;

unsigned long cycleStartTime;

unsigned long lastSensorRead = 0;

// =====================================================

// FUNÇÕES

// =====================================================

void setFan(bool state)

{

fanState = state;

digitalWrite(FAN_PIN, state ? HIGH : LOW);

}

void setLamp(bool state)

{

lampState = state;

digitalWrite(LAMP_PIN, state ? HIGH : LOW);

}

// =====================================================

// CONTROLO DA TEMPERATURA

// =====================================================

void controlTemperature(float temperature)

{

// Proteção contra sobreaquecimento

if (temperature >= TEMP_MAX)

{

setLamp(false);

setFan(true);

Serial.println("!!! ALERTA: TEMPERATURA ALTA !!!");

return;

}

// Temperatura demasiado baixa

if (temperature < TEMP_LAMP_ON)

{

setLamp(true);

}

// Temperatura suficientemente elevada

else if (temperature >= TEMP_LAMP_OFF)

{

setLamp(false);

}

// Entre 38 e 42 ºC:

// mantém o estado anterior da lâmpada

}

// =====================================================

// CONTROLO DA HUMIDADE

// =====================================================

void controlHumidity(float humidity)

{

// Humidade elevada

if (humidity >= HUM_FAN_ON)

{

setFan(true);

}

// Humidade baixa

else if (humidity < HUM_FAN_OFF)

{

setFan(false);

}

// Entre 60 e 70%:

// mantém o estado anterior

}

// =====================================================

// SETUP

// =====================================================

void setup()

{

Serial.begin(115200);

pinMode(FAN_PIN, OUTPUT);

pinMode(LAMP_PIN, OUTPUT);

setFan(false);

setLamp(false);

dht.begin();

cycleStartTime = millis();

Serial.println();

Serial.println("================================");

Serial.println("       BDRYER - INICIO");

Serial.println("================================");

Serial.println("Ciclo: 7 dias");

Serial.println("Temperatura alvo: 40 C");

Serial.println("Humidade FAN ON: >= 70%");

Serial.println("Humidade FAN OFF: < 60%");

Serial.println("================================");

}

// =====================================================

// LOOP

// =====================================================

void loop()

{

unsigned long currentTime = millis();

// -------------------------------------------------

// VERIFICAR SE O CICLO TERMINOU

// -------------------------------------------------

if (currentTime - cycleStartTime >= CYCLE_DURATION)

{

dryerRunning = false;

setFan(false);

setLamp(false);

Serial.println();

Serial.println("================================");

Serial.println("       CICLO TERMINADO");

Serial.println("       7 DIAS COMPLETOS");

Serial.println("================================");

while (true)

{

delay(1000);

}

}

// -------------------------------------------------

// LEITURA DO SENSOR

// -------------------------------------------------

if (currentTime - lastSensorRead >= SENSOR_INTERVAL)

{

lastSensorRead = currentTime;

float humidity = dht.readHumidity();

float temperature = dht.readTemperature();

// Verificar erro do sensor

if (isnan(humidity) || isnan(temperature))

{

Serial.println("ERRO: Falha na leitura do DHT22");

// Por segurança:

setLamp(false);

return;

}

// -------------------------------------------------

// CONTROLO

// -------------------------------------------------

controlTemperature(temperature);

controlHumidity(humidity);

// -------------------------------------------------

// TEMPO DECORRIDO

// -------------------------------------------------

unsigned long elapsed =

currentTime - cycleStartTime;

unsigned long hours =

elapsed / 3600000UL;

unsigned long minutes =

(elapsed % 3600000UL) / 60000UL;

unsigned long seconds =

(elapsed % 60000UL) / 1000UL;

// -------------------------------------------------

// MONITOR SERIAL

// -------------------------------------------------

Serial.println();

Serial.println("--------------------------------");

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.print(temperature);

Serial.println(" C");

Serial.print("Humidade: ");

Serial.print(humidity);

Serial.println(" %");

Serial.print("Lampada: ");

Serial.println(lampState ? "ON" : "OFF");

Serial.print("Ventoinha: ");

Serial.println(fanState ? "ON" : "OFF");

Serial.print("Tempo: ");

Serial.print(hours);

Serial.print("h ");

Serial.print(minutes);

Serial.print("m ");

Serial.print(seconds);

Serial.println("s");

Serial.println("--------------------------------");

}

}