ESQUEMA UNIFILAR

Planta de Iluminação, Tomadas e Tomadas de Uso Geral

## 1. Entrada de Energia e Quadro Elétrico (QE)

| Elemento | Calibre | Secção | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| EDP | — | — | Fornecimento da Rede Pública |
| Ramal de Entrada | 50A | 10 mm² | Cabo da EDP ao QE |
| Disjuntor Geral | 50A | — | Proteção geral da instalação |
| Quadro Elétrico (QE) | 50A | — | 15 circuitos protegidos individualmente |

## 2. Circuitos do Quadro Elétrico

| Circuito | Disjuntor | Secção | Descrição | Conduta | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 10A | 1,5 mm² | Iluminação Q1, Q2, Casa de Banho | VD Ø16mm | IL |
| C2 | 10A | 1,5 mm² | Iluminação Sala, Cozinha | VD Ø16mm | IL |
| C3 | 16A | 2,5 mm² | TUG1 — Tomadas Uso Geral 1(Fogão) | VD Ø20mm | TUG |
| C4 | 16A | 2,5 mm² | TUG2 — Tomadas Uso Geral 2 (Máquina de Lavar Loiça) | VD Ø20mm | TUG |
| C5 | 16A | 2,5 mm² | TUG3 — Tomadas Uso Geral 3( Microondas) | VD Ø20mm | TUG |
| C6 | 16A | 2,5 mm² | TUG4 — Tomadas Uso Geral 4(Forno) | VD Ø20mm | TUG |
| C7 | 16A | 2,5 mm² | Frigorífico | VD Ø20mm | TUG |
| C8 | 16A | 2,5 mm² | Máquina de Lavar Roupa | VD Ø20mm | TUG |
| C12 | 16A | 2,5 mm² | Caldeira | VD Ø20mm | TUG |
| C13 | 16A | 2,5 mm² | GX Banho — Exaustor Casa de Banho | VD Ø20mm | TUG |
| C14 | 25A | 4 mm² | AR Q2 — Ar Condicionado Quarto 2 | VD Ø20mm | AC |
| C15 | 25A | 4 mm² | AR Q1 — Ar Condicionado Quarto 1 | VD Ø20mm | AC |
| C16 | 25A | 4 mm² | AR Q1 — Ar Condicionado Quarto 1 | VD Ø20mm | AC |

## 3. Legenda

| Tipo | Disjuntor | Secção | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| IL | 10A | 1,5 mm² | Iluminação |
| TUG | 16A | 2,5 mm² | Tomadas de Uso Geral (equipamentos domésticos) |
| ESP | 22A | 6 mm² | Circuito Especial — Forno |
| AC | 25A | 4 mm² | Ar Condicionado |